Памятка

по отбору проб воды

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор проб ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом 25.02.2002 п.3 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 №77; Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ от 21.01.2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах, | Стекло | 250-350 см3 |  | Охлаждение до 2 °С — 5 °С | Не позднее 2 часов с момента отбора. Не консервируют | 6 ч | Допускается определять на месте отбора проб |
|  | Вкус, привкус |  |  |  |  |  | 6 ч | Определение проводят при отсутствии подозрений на бактериальное загрязнение и отсутствии веществ в опасных концентрациях |
| 2 | Цветность | ПЭТ или стекло | 200 см3 |  |  | Не позднее 2 часов с момента отбора. Не консервируют | 6 ч | Рекомендуется определять на месте отбора проб |
|  |  |  |  |  | Охлаждение до 2 °С — 8 °С |  | 24 ч |  |
| 3 | Мутность | ПЭТ или стекло | 200 см3 | НCl, вода |  | Не позднее 2 часов с момента отбора. | 24 ч (с добавлением 2-4 мл хлороформ) | Предпочтительно проводить определение на месте отбора проб |
| 4 | Жёсткость общая | ПЭТ или стекло | 400 см3 |  |  | Не консервируется. Может хранится в течение суток при разбавление 1:1 дист водой | 24 ч | Допускается хранение в течение 48 ч, кроме проб с удельной электропроводностью более 70 мСм/м. Не допускается применять серную кислоту |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сухой остаток | ПЭТ или стекло | 1000 см3 |  | Охлаждение до 2-5°С | Не консервируется | 24 часа |  |
| 6 | Нефтепродукты | Стекло | 80-150 см3 |  |  | Только в стеклянную тару Сумка-холодильник 4°С | 4 сут |  |
| 7 | Анионные-поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Стекло | 100 см3 |  |  | Исследуют в течение суток с момент отбора проб, хранят в холодильнике при t 2-8°С | 24 ч |  |
| 8 | Окисляемость перманганатная | Стекло |  |  | Подкисление до pH менее 2 серной кислотой, охлаждение до 2 °С — 5 °С и хранение в темном месте | При отборе немедленно добавляют серную кислоту 7,5 моль/л из расчета 5мл/1 л воды. Исследуют через 6 часов после отбора или хранится при t 0-5°С 2 суток | 2 сут | Определение следует проводить как можно скорее |
| 9 | Водородный показатель (рН) | ПЭТ или Стекло + пробка со шлифом | 100 см3 |  |  | Исследуют немедленно, транспортировка при t 2-8°С в сумке-холодильнике | - | Определение следует проводить как можно скорее после отбора пробы |
|  |  |  |  |  | Транспортирование при температуре ниже температуры отбора проб | - | 6 ч |  |
| 10 | Марганец (суммарно) | ПЭТ или стекло | 1000 см3 |  | Подкисление до pH менее 2 | Исследуется немедленно, если нет консервируется азотной кислотой 5мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С | 1 мес |  |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Железо общее | ПЭТ или боросиликатное стекло | 200 см3 |  | Подкисление до pH менее 2 | Не консервируют | 1 мес | Рекомендуется определять сразу после определения неустойчивых показателей |
| 12 | Медь (суммарно) | ПЭТ или боросиликатное стекло | 250 см3 |  | Подкисление до pH менее 2 | Хранится 3 суток консервированная соляной кислотой 3 мл/1л воды | 1 мес | - |
| 13 | Мышьяк | ПЭТ или стекло | 300 см3 | Н2SO4, вода, гексан | Подкисление до pH менее 2 | Хранится 3 суток консервированная соляной кислотой 3мл/1л воды | 1 мес |  |
| 14 | Аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот) | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч |  |
| 15 | Нитраты | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч | Не допускается применение азотной кислоты |
| 16 | Нитриты | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч | Не допускается применение азотной кислоты |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сульфаты | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  | Охлаждение до 2 °С — 5 °С | Не консервируют. Сумка-холодильник 2-5°С | 7 суток | Для предотвращения возможного образования сероводорода в пробу сточной воды добавляют пероксид водорода. Для проб с БПК более 200 мг/дм3 вместо пероксида водорода добавляют соляную кислоту |
| 18 | Хлориды | ПЭТ или стекло | 250 см3 |  |  | Не консервируют | 1 месяц |  |
| 19 | Фенолы (общие и летучие) | Стекло | 500 см3 |  | Анализ необходимо произвести в течение 8 час с момента отбора. При необходимости консервирования пробу подкисляют раствором фосфорной кислоты до pH 4 (контроль по универсальному индикатору) и добавляют раствор сернокислой меди из расчета 5 см3 на 1 дм3 пробы. |  | Срок хранения законсервированной пробы - не более 3 суток. |  |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | γ -ГХЦГ (линдан) | Стекло | 1000 см3 | Хромовая смесь, вода | Добавление вещества, применяемого для экстракции по конкретному методу определения; охлаждение до 2 °С — 5 °С и хранение в темном месте | сумка-холодильник 2-5°С | 5 суток |  |
| 21 | ДДТ (сумма изомеров) | Стекло | 1000 см3 |  | Добавление вещества, применяемого для экстракции по конкретному методу определения; охлаждение до 2 °С — 5 °С и хранение в темном месте | сумка-холодильник 2-5°С | 5 суток |  |
| 22 | 2,4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота | Стекло | 2000 см3 |  |  |  |  |  |
| 23 | объемная активность радионуклида цезий-137 | ПЭТ | 1000 см3 |  | Подготовка пробы аналогична указанной для показателей альфа- и бета-активности, но в качестве носителя допускается добавлять небольшое количество раствора нерадиоактивного нитрата цезия | Не консервируется | 14 суток |  |
| 24 | объемная активность радионуклида стронция-90 | ПЭТ | 20 000 см3 |  | Подготовка пробы аналогична указанной для показателей альфа- и бета-активности, но в качестве носителя допускается добавлять небольшое количество раствора нерадиоактивного нитрата стронция | Не консервируется | Как можно быстрее в течение 14 суток | Не допускается применять серную кислоту |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | общее микробное число | Стерильная емкость (стеклянная емкость с плотно закрывающимися пробками на шлифе или с завинчивающимися крышками (стеклянными, силиконовыми или из других материалов, не оказывающих влияние на жизнедеятельность микроорганизмов, выдерживающих стерилизацию)) | 0,5 дм3 | (180 ±3) °С-(60 ±5) минут, или 120+2 0С- 45+3мин | Охлаждение до 2°С -10°С (идеально (5±3°С) | 6 часов (если нельзя охладить, не более 2 часов) | От 8 до 12 часов при (5±3°С) | Для хлорированной или бромированной воды пробы отбирают в емкости, содержащие тиосульфат натрия (из расчета 10 мг тиосульфата натрия на 500 см3 пробы). Для воды, содержащей токсичные металлы (бериллий, ртуть, кадмий, таллий) массовой концентрацией более 0,01 мг/дм3, в емкости до их стерилизации добавляют 0,3 см3 15 %-ного раствора НТА (нитрилотриуксусная кислота) на 500 см3 пробы. Если пробу нельзя охладить при транспортировании, то анализ выполняют не позднее, чем через 2 ч |
| 26 | общие колиформные бактерии |  |  |  |  | (если нельзя охладить, не более 2 часов) | От 12 до 18 часов при (5±3°С) |  |
| 27 | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  | (если нельзя охладить, не более 2 часов) |  |  |
| 28 | споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |  |  | (если нельзя охладить, не более 2 часов) | От 24 до 72 часов при (5±3°С) |  |
| 29 | патогенные бактерии кишечной группы родов Salmonella, Shigella |  | 3,0 дм3 |  |  | (если нельзя охладить, не более 2 часов) | От 12 до 18 часов при (5±3°С) |  |
| 30 | цисты лямблий | Концентра-тор гидробиологический в контейнере (бигуди) | 50л |  | Охлаждение ( 5±3) °С | Концентрат проб хранят при температуре 4°С не более 1 суток | От 48 до 72 часов при (5±3°С) |  |

| Вода плавательных бассейнов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 глава 2 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| 1 | Запах | Стекло | 250-350 см3 |  | Охлаждение до 2 °С — 5 °С | Не позднее 2 часов с момента отбора. Не консервируют | 6 ч | Допускается определять на месте отбора проб |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 ч | Определение проводят при отсутствии подозрений на бактериальное загрязнение и отсутствии веществ в опасных концентрациях |
| 2 | Цветность | ПЭТ или стекло | 200 см3 |  |  | Не позднее 2 часов с момента отбора. Не консервируют | 6 ч | Рекомендуется определять на месте отбора проб |
|  |  |  |  |  | Охлаждение до 2 °С — 8 °С |  | 24 ч |  |
| 3 | Мутность | ПЭТ или стекло | 200 см3 | НCl, вода |  | Не позднее 2 часов с момента отбора. | 24 ч (с добавлением 2-4 мл хлороформ) | Предпочтительно проводить определение на месте отбора проб |
| 4 | аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот) | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч |  |
| 5 | хлориды | ПЭТ или стекло | 250 см3 |  |  |  | 1 месяц |  |
| 6 | хлор свободный остаточный | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  |  |  | Определение следует проводить как можно скорее |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | общие колиформные бактерии | Стерильная емкость (стеклянная емкость с плотно закрывающимися пробками на шлифе или с завинчивающимися крышками (стеклянными, силиконовыми или из других материалов, не оказывающих влияние на жизнедеятельность микроорганизмов, выдерживающих стерилизацию)) | 0,5 дм3 | (180 ±3) °С-(60 ±5) минут, или 120+2 0С- 45+3мин | Охлаждение до 2°С -10°С (идеально (5±3°С) | 6 часов (если нельзя охладить, не более 2 часов) | От 12 до 18 часов при (5±3°С) | Для хлорированной или бромированной воды пробы отбирают в емкости, содержащие тиосульфат натрия (из расчета 10 мг тиосульфата натрия на 500 см3 пробы). Для воды, содержащей токсичные металлы (бериллий, ртуть, кадмий, таллий) массовой концентрацией более 0,01 мг/дм3, в емкости до их стерилизации добавляют 0,3 см3 15 %-ного раствора НТА (нитрилотриуксусная кислота) на 500 см3 пробы. Если пробу нельзя охладить при транспортировании, то анализ выполняют не позднее, чем через 2 ч |
| 8 | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | лецитиназоположительные стафилококки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | яйца и личинки гельминтов | Концентра-тор гидробиологический в контейнере (бигуди) | 50дм3 |  | Охлаждение до (5±3°С) |  | От 48 до 72 часов при (5±3°С |  |
| 11 | цисты лямблий |  |  |  |  |  |  |  |

| Поверхностные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77; Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| 1 | Цветность | ПЭТ или стекло | 200 см3 |  |  | Не позднее 2 часов с момента отбора. Не консервируют | 6 ч | Рекомендуется определять на месте отбора проб |
|  |  |  |  |  | Охлаждение до 2 °С — 8 °С |  | 24 ч |  |
| 2 | биологическое потребление кислорода (БПК) | Стекло | 1000 см3 | 2,5 г йода и 12,5 йодида калия на литр 1% Н2SO4, вода |  | Исследуются немедленно, либо хранится и транспортируется при t 20°С в темном месте. Сумка-холодильник 0-4°С | 24 ч |  |
| 3 | взвешенные вещества | ПЭТ и стекло | 2000 см3 |  |  | Темное место 2-5°С | 24 ч | Определение следует проводить как можно скорее |
| 4 | кислород растворенный | Стекло, ПЭТ | 1000 см3 |  | - |  | - |  |
|  |  | ПЭТ |  |  | Фиксация кислорода при отборе проб и хранение в темном месте | Показатель зависит от температуры воды, исследуется немедленно либо транспортируется в термоизолирующей таре. | 4 суток | Фиксация кислорода проводят в соответствии с требованиями конкретных методов определения показателя |
| 5 | водородный показатель (рН) | ПЭТ или Стекло + пробка со шлифом | 100 см3 |  | Транспортирование при температуре ниже температуры отбора проб | сумка-холодильник 2-8°С | 6 ч | Определение следует проводить как можно скорее после отбора пробы |
| 6 | аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот) | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч |  |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | нитрат-ион | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч |  |
| 8 | нитритный азот | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч |  |
| 9 | железо общее | ПЭТ или боросиликатное стекло | 250 см3 |  | Фильтрование через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм и охлаждение до 2 °С — 5 °С |  | 1 мес | Рекомендуется определять сразу после определения неустойчивых показателей |
| 10 | сульфаты | ПЭТ или стекло | 200 см3 |  | Охлаждение до 2 °С — 5 °С | сумка-холодильник 2-5°С | 7 суток | Для предотвращения возможного образования сероводорода в пробу сточной воды добавляют пероксид водорода. Для проб с БПК более 200 мг/дм3 вместо пероксида водорода добавляют соляную кислоту |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | общие колиформные бактерии | Стерильная емкость (стеклянная емкость с плотно закрывающимися пробками на шлифе или с завинчивающимися крышками (стеклянными, силиконовыми или из других материалов, не оказывающих влияние на жизнедеятельность микроорганизмов, выдерживающих стерилизацию)) | 1,5дм3 | (180 ±3) °С-(60 ±3) минут, или 120+2 0С- 45+3мин | Охлаждение до 2°С -10°С (идеально (5±3°С) | 6 часов (если нельзя охладить, не более 2 часов) | От 12 до 18 часов при (5±3°С) | Для хлорированной или бромированной воды пробы отбирают в емкости, содержащие тиосульфат натрия (из расчета 10 мг тиосульфата натрия на 500 см3 пробы). Для воды, содержащей токсичные металлы (бериллий, ртуть, кадмий, таллий) массовой концентрацией более 0,01 мг/дм3, в емкости до их стерилизации добавляют 0,3 см3 15 %-ного раствора НТА (нитрилотриуксусная кислота) на 500 см3 пробы. Если пробу нельзя охладить при транспортировании, то анализ выполняют не позднее, чем через 2 ч |
| 12 | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кишечная палочка (E.coli) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | возбудители кишечных инфекций (бактерии родов Salmonella, Shigella) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | жизнеспособные яйца гельминтов | Концентра-тор гидробиологический в контейнере (бигуди) | 50дм3 |  | Охлаждение до (5±3°С) |  | 48 часов |  |
| 16 | жизнеспособные цисты патогенных простейших |  |  |  |  |  |  |  |

| Сточные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009; Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| 1 | биологическое потребление кислорода (БПК) | Стекло | 1000 см3 | 2,5 г йода и 12,5 йодида калия на литр 1% Н2SO4, вода |  | Исследуются немедленно, либо хранится и транспортируется при t 20°С в темном месте. Сумка-холодильник 0-4°С | 24 ч |  |
| 2 | взвешенные вещества | ПЭТ и стекло | 2000 см3 |  |  | Темное место 2-5°С | 24 ч | Определение следует проводить как можно скорее |
| 3 | водородный показатель (рН) | ПЭТ или Стекло + пробка со шлифом | 100 см3 |  | Транспортирование при температуре ниже температуры отбора проб | сумка-холодильник 2-8°С | 6 ч | Определение следует проводить как можно скорее после отбора пробы |
| 4 | аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот) | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч |  |
| 5 | нитрат-ион | ПЭТ или стекло | 500 см3 |  |  | Хранится при t 0-8°С – 1 сутки, серная кислота конц 1мл/1л воды. Сумка-холодильник 2-8°С. | 24 ч |  |
| 6 | сульфаты | ПЭТ или стекло | 200 см3 |  | Охлаждение до 2 °С — 5 °С | сумка-холодильник 2-5°С | 7 суток | Для предотвращения возможного образования сероводорода в пробу сточной воды добавляют пероксид водорода. Для проб с БПК более 200 мг/дм3 вместо пероксида водорода добавляют соляную кислоту |

| № п/п | Наименование показателя | Тип емкости | Количество, объем пробы | Подготовка посуды | Метод хранения и консервации | Время доставки, (место хранения и консервации) | Максимальный рекомендуемый срок хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | общие колиформные бактерии | Стерильная емкость (стеклянная емкость с плотно закрывающимися пробками на шлифе или с завинчивающимися крышками (стеклянными, силиконовыми или из других материалов, не оказывающих влияние на жизнедеятельность микроорганизмов, выдерживающих стерилизацию)) | 1,5дм3 | (180 ±3) °С-(60 ±3) минут, или 120+2 0С- 45+3мин | Охлаждение до 2°С -10°С (идеально (5±3°С) | 6 часов (если нельзя охладить, не более 2 часов) | От 12 до 18 часов при (5±3°С) | Для хлорированной или бромированной воды пробы отбирают в емкости, содержащие тиосульфат натрия (из расчета 10 мг тиосульфата натрия на 500 см3 пробы). Для воды, содержащей токсичные металлы (бериллий, ртуть, кадмий, таллий) массовой концентрацией более 0,01 мг/дм3, в емкости до их стерилизации добавляют 0,3 см3 15 %-ного раствора НТА (нитрилотриуксусная кислота) на 500 см3 пробы. Если пробу нельзя охладить при транспортировании, то анализ выполняют не позднее, чем через 2 ч |
| 8 | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | возбудители кишечных инфекций (бактерии родов Salmonella, Shigella) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | жизнеспособные яйца гельминтов | Концентра-тор гидробиологический в контейнере (бигуди) | 50дм3 |  | Охлаждение до (5±3°С) |  | 48 часов |  |
| 11 | жизнеспособные цисты патогенных простейших |  |  |  |  |  |  |  |